Пылесос-робот Tiger Shark Hayward предназначен для очистки дна и стенок бассейна от различных загрязнений. Работает в автоматическом режиме, цикл - 3 часа. Производительность насоса - 17 куб.м/ч. Рекомендуемая площадь бассейна - до 80 кв.м.

- Описание товара:

Производитель: Hayward, США

Пылесос-робот Hayward Tiger Shark - предназначен для очистки дна и стенок бассейна от различных загрязнений с помощью микропроцессорной адаптивной схемы управления, оптимально подбирающей схему уборки бассейна. Hayward Tiger Shark позволяет эффективно и удобно очищать дно бассейна от грязи и мелких частиц под водой до 4 метров с помощью встроенного насоса с картриджным фильтром и щёток из ПВХ, в среднем за 90 минут. Максимальная площадь уборки - до 80 кв.м. , она ограничена длиной кабеля 16 метра. Робот-пылесос является автономной системой, не требующей подсоединения к системе фильтрации бассейна. Легкосъёмные две панели фильтров пылесоса имеют степень очистки 5 микрона. С помощью подводного пылесоса можно производить уборку в бассеине, не сливая при этом воду.

Пылесос-робот Hayward Tiger Shark содержит в себе 1 двигатель привода и 1 насос, водонепроницаемые, с защитой от перегрузки. Устройство работает в автоматическом режиме (без участия человека). Управляемый заданной программой, пылесос двигается по дну, одновременно очищая поверхность дна и фильтруя воду. Пылесос оснащен жесткими щетками, блоком управления, картриджом для сбора мусора.

Габаритные размеры пылесоса-робота Hayward Tiger Shark:

| Наименование параметра | Ед.изм. | Значение параметра |
| --- | --- | --- |
| Мощность всасывания | м3/ч | 17 |
| Скорость чистки | метр/мин | 18 |
| Напряжение, входное/выходное | В | ~ 220/24 |
| Потребляемый ток при напряжении 220/24 | Амп | 0,78/3,5 |
| Скорость двигателя насоса | об/мин | 2700 |
| Скорость оборотов двигателя привода | об/мин | 55 |
| Напряжение питание двигателей | В | 24 |
| Ток потрбления двигателя насоса/привода | Амп | 0,63/2,6 |
| Потребляемая мощность | Вт | 110 |
| Время работы циклов | мин | 60-180 |
| Степень фильтрации |  | 5 |
| Скорость метров очистки | м/мин | 18 |
| Скорость площади очистки | м2/мин | 5 |
| Длина шнура | метров | 16,7 |
| Минимальная температура | гр | 10 |
| Размеры пылесоса | см | 41*41*28 |
| Размер упаковки | см | 53*51*51 |
| Вес пылесоса | кг | 10 |
| Вес с упаковкой | кг | 19,1 |

Работа и обслуживание пылесоса-робота Hayward Tiger Shark: