www.azuropool.ru

г. Москва,

ул. Нагатинская, д. 28, кор.3

Тел. (495) 792-53-54 / 55

Тел. 8 (967) 184-72-35

Инструкции пользователя

Пылесос автоматический (робот) "Dolphin Master M5" для бассейна

Робот для очистки бассейнов "Dolphin Master M5" (MCC6/MTC6)

Инструкция по эксплуатации

Оглавление

1. ВВЕДЕНИЕ	3

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	3

3. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	3

3.1. Предостережения	3

3.2. Меры предосторожности	3

4. ЧАСТИ РОБОТА ДЛЯ ОЧИСТКИ БАССЕЙНОВ	4

5	. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РОБОТА ДЛЯ ОЧИСТКИ БАССЕЙНОВ	5

5.1. Настройки	5

5.3. Извлечение робота для очистки из бассейна	8

6. ОЧИСТКА МЕШКОВ ИЛИ КАРТРИДЖЕЙ ФИЛЬТРА	9

6.1. Извлечение и очистка мешка фильтра	9

6.2. Замена мешка фильтра	10

6.3. Очистка картриджей фильтра	10

6.4. Очистка рабочего колеса	11

7. ВНЕСЕЗОННОЕ ХРАНЕНИЕ	12

8. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	13

Робот для очистки бассейнов MCC6/MTC6

Инструкция для пользователя

1. ВВЕДЕНИЕ

Благодарим за приобретение робота для очистки бассейнов   «Dolphin Master M5».

Мы уверены, что Ваш робот   «Dolphin Master M5» обеспечит надежную, удобную и малозатратную очистку бассейна. Максимальный результат достигается благодаря надежной системе фильтрации независимо от условий бассейна, активному использованию щеток, а также наличию щетки, работающей на любой поверхности.

Роботы для очистки бассейнов   «Dolphin Master M5» сочетают в себе новейшие технологии очистки, исключительные рабочие характеристики и легкость технического обслуживания. Вы и ваша семья сможете наслаждаться плаванием с полной уверенностью в том, что бассейн абсолютно чист.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Защита мотора: IP 68

Минимальная глубина: 0.80м/2.6фут. Максимальная глубина: 5м/16.4фт.

3. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

3.1.  Предостережения

  - Используйте только оригинальный источник питания

  - Убедитесь в том, что электрический выход защищен устройством защитного отключения (УЗО) или прерывателем замыкания на землю (ПЗЗ)

  - Храните источник питания вдали от воды

  - Расположите источник питания по меньшей мере в 3м/10фт. от края бассейна

  - Не входите в бассейн, если в нем работает робот для очистки

  - Отключайте источник питания перед проведением сервисного обслуживания

3.2.  Меры предосторожности

В перерывах между использованием храните робот для очистки в ящике для хранения в затененном месте.

Характеристики воды для использования робота:

| Хлор | Макс. 4 мг/м3 |
| --- | --- |
| pH | 7.0 - 7.8 |
| Температура | 6 – 34°C (43-93°F) |
| NaCl | Максимум = 5000 мг/м3 |

4. ЧАСТИ РОБОТА ДЛЯ ОЧИСТКИ БАССЕЙНОВ

MCC6	MTC6

| • | • |
| --- | --- |
| . | . |
| • | • |

| ••• , | Wonder • | ••• , | Wonder • |
| --- | --- | --- | --- |
| •••, | . | •••, | . |
| . |  | . |  |

| 4- |  |  |
| --- | --- | --- |

5	. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РОБОТА ДЛЯ ОЧИСТКИ БАССЕЙНОВ

Робот очень прост в эксплуатации. Просто поместите робот в бассейн и убедитесь в том, что он

размещен на полу надлежащим образом. Включите робот и подождите, пока он закончит работу.

5.1.  Настройки

Перед первым использованием робота необходимо выполнить следующие шаги:

Размотайте кабель и полностью

распрямите его так, чтобы не было

заломов.

Некоторые модели роботов поставляются с пластиковыми крышками на щетках. Снимите крышки

перед использованием.

Нажмите кнопки на ручке и поверните кольцо так, чтобы большое изображение на кольце совпадало с изображением на корпусе робота.

88

Нажмите кнопки на каждом поплавке и вытяните поплавки, удерживая кнопки нажатыми.

Click	Click

Расположите источник питания таким образом,

чтобы он находился примерно в середине

длинной части бассейна, на расстоянии

3м/10фут от края.

10ft/3m

Прикрепите плавающий кабель к источнику питания, вставив его в паз соединителя (1) параллельно углублению на гнезде источника питания и повернув по часовой стрелке (2).

2

1

Подключите источник питания, но оставьте в положении ВЫКЛ.

5.2.  Погружение робота для очистки в бассейн

Погрузите робот в воду вверх дном и перемещайте вперед и назад, удерживая руками и оставив дверцы на дне открытыми, чтобы вышел воздух. Продолжайте до тех пор, пока не перестанут появляться пузыри.

|  | Если Ваш робот поставляется со щетками, которые |  |
| --- | --- | --- |
|  | включают в себя губки, погрузите щетки в воду и |  |
|  | выжмите их, чтобы они полностью намокли перед |  |
|  | первым использованием или если щетки высохли в |  |
|  | перерыве между использованиями. |  |
|  | Отпустите робот, чтобы он опустился на дно |  |
|  | бассейна. |  |
|  | Убедитесь в том, что плавающий кабель ничем не |  |
|  | заблокирован. |  |
|  | Во избежание перекручивания плавающего кабеля, |  |
|  | размотайте кабель на длину, достаточную для того, |  |
|  | чтобы робот мог достать до дальнего края бассейна. |  |
| Включите питание. | ON |  |
| Робот выполнит рабочий цикл. |  |  |

5.3.  Извлечение робота для очистки из бассейна

OFF

Выключите питание и отсоедините

источник питания.

Подтяните робот к краю с помощью плавающего кабеля.

Вытащите робот из бассейна за ручки.

НЕ ВЫТАСКИВАЙТЕ РОБОТ ИЗ БАССЕЙНА С ПОМОЩЬЮ КАБЕЛЯ.

Поставьте робот на край бассейна, чтобы с него стекла вода.

6. ОЧИСТКА МЕШКОВ ИЛИ КАРТРИДЖЕЙ ФИЛЬТРА

В зависимости от модели, роботы могут поставляться с мешками или картриджами для фильтров. Очистку мешков или картриджей рекомендуется проводить по завершении каждого рабочего цикла.

6.1.  Извлечение и очистка мешка фильтра

Отсоедините источник питания.

Click

Переверните робот вверх дном. Откройте крышку на дне.

Извлеките мешок фильтра.

Промойте мешок фильтра из шланга.

Мы рекомендуем периодически стирать мешки фильтра в стиральной машине на деликатном режиме.

Периодически промывайте щетки из шланга.

6.2.  Замена мешка фильтра

Поместите мешок фильтра на корпус таким образом, чтобы перемычка была в середине короткой стороны.

Убедитесь в том, что мешок фильтра расположен на корпусе надлежащим образом.

6.3.  Очистка картриджей фильтра

Примечание: Не допускайте высыхания картриджей фильтра перед очисткой.

Отсоедините источник питания.

Откройте крышку на дне перевернутого робота и выньте ее.

Click

Откройте зажимы и выньте фильтры.

Промойте фильтры из шланга.

Вставьте фильтры пластиковым дном наружу.

Вставьте блок картриджа.

Помимо стандартных картриджных фильтров, в комплект поставки робота для очистки бассейна входят фильтры для генеральной очистки, которые можно использовать во время первой очистки в сезоне или в случае особенно сильного загрязнения бассейна.

6.4.  Очистка рабочего колеса

При попадании мусора в рабочее колесо, откройте рабочее колесо и удалите мусор.

Отсоедините источник питания.

Открутите два болта на крышке колеса с помощью отвертки и снимите крышку.

Удалите мусор, попавший в рабочее колесо.

Расположите крышку рабочего колеса таким образом, чтобы паз был совмещен со вторым кольцом пружины.

Нажмите на крышку в направлении пружины так, чтобы она встала на место.

Закрутите болты.

7. ВНЕСЕЗОННОЕ ХРАНЕНИЕ

Если использование робота не предполагается в течение продолжительного периода времени, выполните следующие шаги:

- Убедитесь, что в роботе не осталось воды

- Тщательно очистите мешки или картриджи фильтра и установите их на место

- Смотайте кабель так, чтобы на нем не было заломов и поместите его в ящик для хранения

- Храните робот в закрытом месте в ящике для хранения или просто в перевернутом состоянии

8. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Если с помощью предложенного решения не удалось устранить неисправность, свяжитесь с местным представителем компании

| Проблема | Решение |  |
| --- | --- | --- |
| Робот не двигается | 1. | Убедитесь в том, что источник питания подключен и кнопка питания |
|  |  | включена, а кабель надежно соединен с источником питания |
|  | 2. | Убедитесь в том, что сетевая розетка работает надлежащим образом и |
|  |  | предохранители не выбиты |
|  | 3. | Выключите питание. Подождите 30 секунд, затем включите его снова |
|  | 4. | Отсоедините источник питания. Откройте крышку рабочего колеса и |
|  |  | убедитесь в том, что там отсутствую посторонние предметы |
| Робот передвигается, но не | 1. | Очистите мешок/картридж фильтра |
| чистит бассейн | 2. | После того, как робот начнет движение, понаблюдайте за ним несколько |
|  |  | минут и убедитесь в том, что он не останавливается. Если робот остановился, |
|  |  | проверьте наличие мусора в системе привода или рабочем колесе |
| Робот очищает только часть | 1. | Убедитесь, что длины кабеля хватает для того, чтобы робот мог достать до |
| бассейна |  | всех частей бассейна |
|  | 2. | Очистите мешок/картридж фильтра |
|  | 3. | Только для MCC6: вдавите поплавок со стороны кабеля (см. рис. A) |
|  | 4. | Проверьте щетки на наличие повреждений или износа |
| Робот всплывает и не | 1. | Попробуйте повторно выпустить воздух |
| держится на дне бассейна | 2. | Сожмите щетки, когда робот находится в воде, и убедитесь в том, что они |
|  |  | полностью намокли |
| В кабеле есть заломы | 1. | Только для MCC6: вдавите поплавок со стороны, противоположной стороне |
|  |  | кабеля (см. рис B) |
|  | 2. | Чтобы удалить заломы, распрямите кабель и оставьте на солнце на день |

Робот не передвигается по 1. Очистите мешок/картридж фильтра

стенам                                 2. Проверьте содержание химических веществ в воде.повышенное

содержание химических веществ может вызывать рост водорослей, что делает стены скользкими. Если проблема заключается в этом, измените состав воды и очистите стены

- Убедитесь в том, что щетки не изношены

- Убедитесь в том, что режим передвижения по стенам не был отключен с пульта управления ( только для MTC6)

Click	                 Click

| A | B |
| --- | --- |