«Клей»

Инструкция по использованию.

- Отрежьте ровно конец трубы и удалите опилки внутри и снаружи диаметра.

- Почистите и обрежьте части, которые надо склеить, гофрированной бумагой, промоченной в обезжириватель.

- Взболтайте вещество перед употреблением. Не фильтруйте, нанесите тонкий слой клея сначала на муфту, потом на трубу.

- Не медленно вставьте муфту в трубу не вкручивая.

- Оставьте на одну минуту, затем очистите излишки клея кусочком ткани, предварительно промоченной в обезжиривателе.

- Закройте банку.

- Подождите 5 минут пред тем как брать склеенные части в руки.

- Выждать 24 часа.

- Дата производства указана на дне банки.

«Обезжириватель»

Инструкция по использованию.

Внимание: меры предосторожности:

- Воспламеняется.

- Хранить вдали от воспламеняющихся предметов.

- Хранить банку плотно закрытой.

- Раздражителен для глаз и органов дыхания.

Метод использования:

Перед соединением труб и арматуры ПВХ, почистите и обезжирьте обе соединительные части тканью или гофрированной бумагой, промоченной в обезжиривателе и дайте высохнуть. Затем нанесите клей. Клей нельзя разбавлять обезжиривателем.